hwvec_exec函数参数寄存器注释:

config:

用于配置寄存器VECTOR_CON，以实现不同的运算规则。

q、nloop、nlen：

用于配置寄存器VECTOR_CONFIG0。

q: 矢量乘或累加运算结果除以2^q，范围为[-31, 31]

nloop: 运算循环N次, 每次运算长度为nlen

nlen: 运算数据长度, 矢量运算数据必须连续摆放

z_inc、y_inc、x_inc：

用于配置寄存器VECTOR_CONFIG1。

循环运算时，每完成一次循环运算，对应data的起始地址的增加值，必须为正数。

const_dat:

用于配置寄存器FFT_CONST。

xptr、yptr、zptr：

xptr、yptr 数据输入；zptr数据输出。

hwvec_exec函数内部流程注释: